TÍTULO DE LA PRÁCTICA

- Descripción: En este ejercicio utilizaremos cinco LEDS para simular un punto de luz que rebota en los extremos.

- Objetivos: Trabajar la estructura de control repetitiva for y la estructura de control condicional if

- Ámbito de aplicación: informática

- Nivel:   medio

- Conocimientos previos: Manejo del sistema operativo en el que tengan instalado el entorno. Saber que es un ordenador, en concreto puertos serie y USB. Uso del entorno de desarrollo de arduino. Uso y conexión de componentes en la protoboard, carga y ejecución de programas.

- Diagrama o Esquema:

- Material necesario: listado de todo el material requerido para la correcta realización de la práctica.

  - Placa Arduino (en este caso Leonardo)

  - Cable USB

  - Ordenador con puerto USB y sistema operativo capaz de ejecutar el IDE de Arduino

  - Cinco LEDs

  - Una Protoboard

  - Cables de conexión

- Desarrollo de la práctica:

  - Siguiendo el esquema, deberíamos obtener algo parecido a lo mostrado en la siguiente foto.

- Código:

// Constante con el numero total de LEDS

const int TOTAL_LEDS = 5;

// Vector con los pines de los LEDS

int leds[TOTAL_LEDS] = {2,4,7,8,12};

int ledActual = 0;

// Sentido

int sentido = 1;

void setup() {

// Inicializamos el pin digital como salida

for ( int led = 0; led < TOTAL_LEDS; led++ ){

pinMode(leds[led], OUTPUT);

}

}

void loop() {

// Encendemos el led, esperamos y lo apagamos

digitalWrite( leds[ledActual], HIGH );

delay(200);

digitalWrite( leds[ledActual], LOW );

// Comprobamos si hemos llegado al final o al principio

if ( ledActual > (TOTAL_LEDS-1) || ledActual < 0 ) {

// Cambiamos el sentido

sentido = sentido * -1;

}

// Calculamos el siguiente led

ledActual = ledActual + 1*sentido;

}

- Enlaces de interés: añadimos un listado con los enlaces que pensamos que serían útiles para la realización de la práctica.

  - Sitio de descarga del entorno Arduino.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

  - Estructuras del lenguaje usadas.
https://www.arduino.cc/en/Reference/If
https://www.arduino.cc/en/Reference/For
https://www.arduino.cc/en/Reference/IntegerConstants

  - Referencia de las funciones utilizadas.
https://www.arduino.cc/en/Reference/Delay

https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode

https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite