TÍTULO DE LA PRÁCTICA

- Descripción: Programa arduino para hacer un termómetro led RGB utilizando un sensor de temperatura. Cada intervalo de temperatura mostrará un color diferente en el LED RGB.

- Objetivos: Trabajo con intervalos, estructuras de control condicionales y vectores. Trabajo con funciones.

- Ámbito de aplicación: informática / física

- Nivel:  avanzado

- Conocimientos previos: Manejo del sistema operativo en el que tengan instalado el entorno. Saber que es un ordenador, en concreto puertos serie y USB. Uso del entorno de desarrollo de arduino. Uso y conexión de componentes en la protoboard, carga y ejecución de programas.

- Diagrama o Esquema:

- Material necesario:

  - Placa Arduino (en este caso Leonardo)

  - Cable USB

  - Ordenador con puerto USB y sistema operativo capaz de ejecutar el IDE de Arduino

  - LED RGB

  - Sensor de temperatura TMP36

  - Una Protoboard

  - Cables de conexión

- Desarrollo de la práctica:

  - Deberíamos obtener algo parecido a la imagen al montar el circuito.

  - Detalle de orientación del sensor de temperatura

- Código:

// Pines LED RGB

int pinRojo = 11;

int pinVerde = 9;

int pinAzul = 10;

// Pin lectura sensor de temperatura

int pinSensor = 0 ;

// Colores R/G/B

const int APAGADO[]     = {0,0,0};

const int AZUL[]        = {0,0,255};

const int VERDE[]       = {0,255,0};

const int AMARILLO[]    = {0,255,255};

const int NARANJA[]     = {247,147,30};

const int ROJO[]        = {255,0,0};

const int ROJO_OSCURO[] = {212,20,90};

void setup() {

// Inicializamos los pines del LED RGB

pinMode(pinRojo, OUTPUT);

pinMode(pinVerde, OUTPUT);

pinMode(pinAzul, OUTPUT);

// Inicializamos la comunicacion serie

Serial.begin(9600);

// Apagamos el led

establecerColor(APAGADO);

}

// Establece el color del LED RGB

void establecerColor(const int colorRGB[] ) {

analogWrite(pinRojo, 255 - colorRGB[0]);

analogWrite(pinVerde, 255 - colorRGB[1]);

analogWrite(pinAzul, 255 - colorRGB[2]);

}

// Lee la temperatura en grados celsius

float leerTempCelsius() {

int lectura = analogRead(pinSensor);

float voltaje = 5.0 /1024 * lectura ;

float temp = voltaje * 100 -50 ;

return temp;

}

// Bucle principal

void loop() {

// Leemos la temperatura

float temp = leerTempCelsius();

// La mostramos en consola

Serial.println(temp) ;

// Segun el intervalo de temperatura en el que estemos

// ponemos el led de un color

if ( temp > -10 && temp < 0 )

establecerColor(AZUL);

if ( temp >= 0 && temp <=10 )

establecerColor(VERDE);

if ( temp > 10 && temp <= 20 )

establecerColor(AMARILLO);

if ( temp > 20 && temp <= 30 )

establecerColor(NARANJA);

if ( temp > 30 && temp <= 40 )

establecerColor(ROJO);

if ( temp > 40 )

establecerColor(ROJO_OSCURO);

// Esperamos 5 segundos

delay(5000);

}

- Enlaces de interés: añadimos un listado con los enlaces que pensamos que serían útiles para la realización de la práctica.

  - Sitio de descarga del entorno Arduino.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

  - Estructuras del lenguaje usadas.
https://www.arduino.cc/en/Reference/If
https://www.arduino.cc/en/Reference/For
https://www.arduino.cc/en/Reference/IntegerConstants

  - Referencia de las funciones utilizadas.
https://www.arduino.cc/en/Reference/Delay

https://www.arduino.cc/en/Reference/PinMode

https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial